添付１

客船の安全規則と基準に関する1998年3月17日付欧州理事会指令98/18/EC

Article 4

客船のクラス

客船は運航する海域によって以下のクラスに分類される。

「クラスA」は、クラスB、C、D以外の国内運航に従事する客船をいう。

「クラスB」は、干潮と満潮の中間時の潮位で、難破者が上陸できる海岸線から20マイル以上離れないエリアを航行する国内運航に従事する客船をいう。

「クラスC」は、年間を通じた運航もしくは特定時期(夏季等)のみの運航の場合にはその特定期間において、2.5mを超える高波が発生する確率が10%未満で、干潮と満潮の中間時の潮位において、難破者が上陸できる海岸線から5マイル以上離れず、かつ避難港から15マイル以上離れない海域を航行する国内運航に従事する客船をいう。

「クラスD」は、年間を通じた運航もしくは特定時期(夏季等)のみの運航の場合にはその特定期間において、年間の1.5mを超える高波が発生する確率が10%未満で、干潮時と満潮時の中間の潮位において、難破者が上陸できる海岸線から3マイル以上離れず、かつ避難港から6マイル以上離れない海域を航行する国内運航に従事する客船をいう。